- Приложение 15. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ «ИНФРАСТРУКТУРА НА СТАНЦИИ ТОЛЬЯТТИ КУЙБЫШЕВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПОДЪЕЗДНОГО ПУТИ НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ)»

приложение к концессионному соглашению о создании (строительстве) и эксплуатации инфраструктуры железнодорожного транспорта для обеспечения деятельности ОЭЗ ППТ «Тольятти»

Наименование объекта 
капитального строительства:

Инфраструктура станции Тольятти Куйбышевской железной дороги (присоединение подъездного пути необщего пользования)

| Код объекта в СПиУИ ОАО «РЖД»: |  | 001.2019.10003446 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |  |  |  |
| - Основание для проектирования | Решение застройщика – Инвестиционная программа ОАО «РЖД» |  |  |  |
| - Вид строительства | Реконструкция (строительство и (или) реконструкция их частей) |  |  |  |
| - Местонахождение объекта | Российская Федерация, Самарская область |  |  |  |
| - Источник финансирования | Инвестиционный бюджет ОАО «РЖД» |  |  |  |
| - Объем проектных работ | 1. Проектная документация. 2. Рабочая документация. |  |  |  |
| - Плановый срок начала строительства (реконструкции) | Плановый срок начала строительства 2020 год |  |  |  |
| - Идентификация зданий и сооружений по признакам, указанным в статье 4 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | 1. Назначение: по Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008) – 210.00.11.10.220 здания станций грузовых и 220.41.20.20.640 сооружения железнодорожного транспорта. 2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры: объект относится к объектам транспортной инфраструктуры, является линейным объектом, включающим в себя здания и сооружения для эксплуатации объекта. 3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация сооружений: определить при выполнении инженерных изысканий и указать в проектной документации. 4. Принадлежность к опасным производственным объектам: по критериям, установленным законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности, проектируемые здания и сооружения не относятся к опасным производственным объектам. 5. Пожарная и взрывопожарная опасность. Пожарную и взрывопожарную опасность конкретных зданий и сооружений определить и указать в проектной документации. 6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей. Определить и указать в проектной документации 7. В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 312-ФЗ проектируемый объект не относится к объектам инфраструктуры железнодорожного транспорта, являющимися особо опасными, технически сложными в соответствии с законодательством Российской Федерации о железнодорожном транспорте. Уровень ответственности – нормальный. |  |  |  |
| - Особые условия строительства (реконструкции) | Работы в зоне действующих путей выполняются в условиях движения поездов и с предоставлением «окон» без значительных перерывов в движении поездов. Потребное количество и продолжительность «окон» обосновать в проектной документации и согласовать с эксплуатирующей организацией. Работы вблизи частей, находящихся под напряжением, или в охранной зоне ВЛ выполняются с учетом обеспечения условий электробезопасности. |  |  |  |
| - Необходимость разработки основных проектных решений (ОПР) или предварительного согласования отдельных проектных решений | На первом этапе выполнения проектной документации разработать основные проектные решения (ОПР), в которых представить: - немасштабную схему путевого развития, выполненную на основе проведенных проработок и рекогносцировки на местности возможности ее реализации; - пояснительную записку с описанием основных решений по разделам и рассмотренным вариантам; - технико-экономические показатели объектов, а также выполнить расчёт стоимости в прогнозных ценах с учетом освобождения территории строительства (переустройство инженерных коммуникаций, демонтаж объектов и пр.) и сроков реализации проекта. ОПР согласовать в установленном в ОАО «РЖД» порядком. Разработка проектной документации в полном объеме осуществляется после согласования Управляющим проектом ОПР и предельной стоимости строительства. |  |  |  |
| - Необходимость выделения этапов строительства и ввода объекта в эксплуатацию | Не требуется |  |  |  |
| - Требования к технико-экономическим показателям объекта проектирования, основным техническим решениям, перспективному расширению объекта строительства | 1. Объемы работ по путевому развитию станции Тольятти Предусмотреть: 1.1. Стрелочный перевод примыкания ж.д.пути необщего пользования АО «ОЭЗ ППТ Тольятти» к станции Тольятти типа Р-65 с маркой крестовины не круче 1/9. 1.2. Сбрасывающее устройство (для предупреждения несанкционированного выезда подвижного состава с пути необщего пользования АО «ОЭЗ ППТ Тольятти» на станцию Тольятти), оборудованное автовозвратом в охранное положение. 1.3. Включение стрелочного перевода , сбрасывающего устройства в ЭЦ ст.Тольятти. 1.4. Необходимость развития устройств станционной радиосвязи для облуживания железнодорожного пути необщего пользования АО «ОЭЗ ППТ Тольятти» локомотивом ОАО «РЖД» определить проектом. 1.5.Освещение стрелочного перевода примыкания и сбрасывающего устройства согласно действующим нормативным требованиям. 2. Контроль примыкания стрелочного перевода 3. Предусмотреть расчет сетей технологического электроснабжения нетяговых потребителей, при необходимости (согласно расчетам) выполнить их реконструкцию. Освещение учесть светодиодное. 4. Мощность вновь строящихся и реконструируемых сооружений и устройств путевого хозяйства, электрификации, автоматики, телемеханики и связи, набор и объем строительства производственных зданий, сооружений и инженерных сетей определить в проекте на основании строительных и технологических норм железнодорожного транспорта. 5. Все вновь укладываемые стрелочные переводы оборудовать системой очистки от снега, используемой на существующих стрелочных переводах станции. 6. Выполнить подключение соответствующих устройств и систем к системе единого времени ОАО «РЖД» согласно поручению ОАО «РЖД» от 08.12.2017 № П-СК-250. 7. Предусмотреть реконструкцию или перенос существующих сооружений и инженерных сетей ОАО «РЖД», попадающих в зону строительства, в соответствии с действующей нормативной документацией, в соответствии с техническими условиями ОАО «РЖД», а для сетей и сооружений, не принадлежащих ОАО «РЖД», - с учетом технических условий их владельцев. 8. Проект выполнить в увязке с проектом «Строительство соединительного железнодорожного пути необщего пользования от станции Тольятти Куйбышевской железной дороги до границы Площадки ОЭЗ «Тольятти». 9. Технические решения и параметры проектируемых объектов принять в соответствии с: - требованиями технических регламентов; - требованиями национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - требованиями сводов правил в области проектирования и строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, утвержденных Минтрансом России, в части, не противоречащей требованиям национальных стандартов и сводов правил (частей таких сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - иными межгосударственными и национальными стандартами, сводами правил и нормативными документами в области проектирования и строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, применяемыми на добровольной основе; - техническими и технологическими нормами ОАО «РЖД»; - экономически обоснованными предложениями филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД». |  |  |  |
| - Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Принять в соответствии с действующими нормативными документами, проектом планировки территории и проектом межевания территории, предоставленными АО ОЭЗ ППТ «Тольятти». Применяемые при проектировании материалы и оборудование должны соответствовать стандартам Российской Федерации и иметь сертификаты соответствия качества продукции. |  |  |  |
| - Требования к технологии, режиму работы предприятия; | Круглосуточный круглогодичный с предоставлением технологических перерывов («окон») для технического обслуживания объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта. |  |  |  |
| - Требования к обеспечению санитарно-гигиенических условий труда и мероприятиям по охране труда | Принять согласно действующим нормативным документам. Разработать мероприятия по предотвращению травматизма на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта |  |  |  |
| - Требования к составу природоохранного раздела | Разработать раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» согласно действующим нормативным документам Выполнить при необходимости расчет санитарного разрыва от линии железнодорожного транспорта, мероприятия по защите от шума и другие компенсационные мероприятия. |  |  |  |
| - Требования к режиму пожарной безопасности; | Разработать в соответствии с Техническим регламентом «О требованиях пожарной безопасности», СП 153.13130.2013 «Инфраструктура железнодорожного транспорта. Требования пожарной безопасности» и иными государственными нормативными документами. |  |  |  |
| - Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций; | Разработать раздел ИТМ ГО и ЧС с учетом требований территориального управления МЧС России. |  |  |  |
| - Требования к разработке мероприятий по обеспечению комплексной безопасности объекта; | Разработать в соответствии с нормативными документами и представить Концессионеру самостоятельным разделом. При проектировании предусмотреть меры по обеспечению транспортной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов: - Федеральный закон от 09.02.2007 г. №16-ФЗ «О транспортной безпасности» (в последней редакции); - постановление Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 г. № 29 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства и требований по обеспечению транспортной безопасности объектов (зданий, строений, сооружений), не являющихся объектами транспортной инфраструктуры и расположенных на земельных участках, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры и отнесенных в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к охранным зонам земель транспорта, и о внесении изменений в положение о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию»; - постановление Правительства Российской Федерации от 18.07.2016 г. № 686; - постановление Правительства Российской Федерации от 26.09.2016 г. № 969; - постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2017 г. № 495. |  |  |  |
| - Требования к разработке мероприятий по предотвращению террористических актов | Разработать «Мероприятия по предотвращению террористических актов» в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.02.2011 г. № 73, «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам» и СП 132.13330.2011 Свод правил. «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования». Класс значимости объекта определить в проекте. |  |  |  |
| - Требования по энергетической эффективности проектируемых зданий и сооружений | Разработать отдельным разделом «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» |  |  |  |
| - Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» на основании требований Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и Градостроительного Кодекса Российской Федерации. |  |  |  |
| - Необходимость проектирования объектов жилищного, коммунального и социально-культурного назначения | Проектирование объектов жилищного, коммунального и социально-культурного назначения не выполнять. |  |  |  |
| - Технические условия, исходная и разрешительная документация | Исходно-разрешительная документация предоставляется Куйбышевской железной дорогой и субъектом РФ. Актуальные проекты планировки территории и межевания территории предоставляются АО ОЭЗ ППТ «Тольятти». Сбор исходных данных, получение технических условий, необходимых для разработки документации, в том числе от сторонних организаций осуществляет проектная организация при участии Концессионера и Куйбышевской железной дороги. Предложения филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД» носят рекомендательный характер и принимаются в проекте с учетом требований нормативных документов и экономической эффективности. В случае отсутствия объекта нового строительства в Схеме территориального планирования Российской Федерации (СТП) в области федерального транспорта субъект РФ организовывает внесение объекта в СТП. |  |  |  |
| - Необходимость выполнения обследовательских работ и инженерных изысканий | Выполнить комплекс инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 (пункты, включенные в Перечень национальных стандартов и сводов правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1521, принять по СП 47.133330.2012) и нормативных документов субъекта Российской Федерации. Выполнить в необходимом для проектирования объеме, комплекс обследований конструкций и технического состояния реконструируемых объектов согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». Инженерно-геодезические изыскания выполнить в местной системе координат, в Балтийской системе высот. Программу изысканий согласовать с Концессионером. Оформить регистрацию инженерных изысканий установленным порядком. |  |  |  |
| - Требования к составу и оформлению проектной документации | 1. Состав и содержание комплекта проектной документации для представления на государственную экспертизу должны соответствовать «Положению о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 (в редакции, действующей на момент выпуска проектной документации), включая разделы «Проект организации строительства» и «Смета на строительство», и другим действующим государственным нормативным документам. В составе документации представить ведомости объемов работ, на основе которых составлены сметные расчеты. В спецификациях предусмотреть разделение на оборудование и материалы. 2. Для ОАО «РЖД» дополнительно к указанному выше комплекту разработать и представить в составе проектной документации необходимые разделы, описывающие технические решения проекта и технологические процессы работы проектируемого объекта в объеме, соответствующем Порядку разработки, согласования и утверждения проектной и рабочей документации на строительство и реконструкцию объектов ОАО «РЖД», в том числе разделы «Организация движения». 3. Оформление документации выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». 4. Подготовить пакет документов в электронном виде для получения разрешения на строительство согласно части 7 пункта 3 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |
| - Требования к разработке сметной документации | 1. Сметную документацию составить с применением действующих сметных нормативов, включенных в федеральный реестр. 2. При разработке сметной документации руководствоваться - методическими документами Минстроя России и подведомственных ему организаций по сметному нормированию и ценообразованию; - Порядком определения стоимости строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и других объектов ОАО «РЖД» с применением отраслевой сметно-нормативной базы ОСНБЖ-2001 (ОПДС 2821.2011), Порядком определения текущей стоимости и оформления сметной документации в двух уровнях цен (базисном и текущем) объектов капитального строительства ОАО «РЖД» (ОПДСтс-424.2014) и другими действующими нормативными документами ОАО «РЖД» по сметному нормированию и ценообразованию, в части, не противоречащей указанным выше нормам. 3. Представить: - локальные, объектные расчеты (сметы) в базисном уровне на 1 января 2000 года; - сводный сметный расчет в базисном уровне цен на 1 января 2000 года с пересчетом в текущие цены итоговых сумм в конце данного расчета. 4. Пересчет в текущие цены производить базисно-индексным методом с применением федеральных индексов изменения сметной стоимости к ОСНБЖ-2001, рекомендованных Минстроем России, на дату (месяц/ квартал/ год) передачи стадии сметной документации на проверку достоверности определения сметной стоимости в ФАУ «Главгосэкспертиза России». 5. Выполнить и представить для ОАО «РЖД» отдельным документом расчет стоимости строительства в прогнозном уровне цен соответствующих лет строительства на основании графика производства работ в проекте организации строительства. 6. В составе сметной документации предусмотреть затраты на выполнение пусконаладочных работ. 7. Электронный вид сметной документации представить в формате *arp (*arps), *xls. |  |  |  |
| - Требования к согласованию проектных решений | Согласование разработанной проектной документации с причастными подразделениями ОАО «РЖД», компетентными государственными органами, органами местного самоуправления, с организациями, выдавшими технические условия на присоединение к инженерным сетям или переустройство принадлежащих им объектов осуществляет генеральная проектная организация с участием Концессионера. Перед направлением проектной и сметной документации на государственную экспертизу необходимо обеспечить ее согласование с Самарской областью (Концедентом) в соответствии с условиями концессионного соглашения. Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации организует Концессионер с участием генеральной проектной организации. |  |  |  |
| - Количество экземпляров проектной документации | Материалы изысканий, обследовательских и обмерных работ: 4 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе. Проектная документация: До экспертизы: 4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе. После экспертизы: 4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе Рабочая документация: 5 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе. Формат файлов электронной версии должен соответствовать требованиям к формату электронных документов, утвержденным приказом Минстроя России от 12.05.2017 г. № 783/пр. Кроме того, в электронной версии проектной документации представить пояснительную записку раздела 1 (без сканированных приложений) в формате .doc, сводный генплан с инженерными сетями в формате .dwg и спецификации (по форме, предоставленной Концессионером) в формате .xls. Сформировать ведомость сметной стоимости групп объектов капитального строительства (ВССГО) по собственникам / балансодержателям - филиалам и структурным подразделениям ОАО «РЖД». |  |  |  |
| - Требования по предоставлению документации для проведения конкурса по выбору подрядчиков на строительство | Последним этапом проектирования предусмотреть разработку технической части конкурсной документации. Конкурсная документация разрабатывается и предоставляется на отдельном CD-диске. |  |  |  |

| Подписи Сторон: |  |
| --- | --- |
| От Концедента: _________________ _____________ | От Концессионера: ___________________ ______________ |

- Приложение 15А. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ОТ СТАНЦИИ ТОЛЬЯТТИ КУЙБЫШЕВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ДО ГРАНИЦЫ ПЛОЩАДКИ ОЭЗ «ТОЛЬЯТТИ»

приложение к концессионному соглашению о создании (строительстве) и эксплуатации инфраструктуры железнодорожного транспорта для обеспечения деятельности ОЭЗ ППТ «Тольятти»

Наименование объекта 
капитального строительства:

«Соединительный железнодорожный путь необщего пользования от станции Тольятти Куйбышевской железной дороги до границы Площадки ОЭЗ «Тольятти»

| Код объекта в СПиУИ ОАО «РЖД»: | 001.2019.10003447 |  |
| --- | --- | --- |

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| - Основание для проектирования | Решение застройщика – Инвестиционная программа ОАО «РЖД» |
| - Вид строительства | Строительство новых объектов и реконструкция существующих |
| - Местонахождение объекта | Российская Федерация, Самарская область |
| - Источник финансирования | Инвестиционный бюджет ОАО «РЖД» |
| - Объем проектных работ | 1. Проектная документация. 2. Рабочая документация. |
| - Плановый срок начала строительства (реконструкции) | Плановый срок начала строительства 2020 год |
| - Идентификация зданий и сооружений по признакам, указанным в статье 4 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | 1. Назначение: по Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008) – 210.00.11.10.220 здания станций грузовых и 220.41.20.20.640 сооружения железнодорожного транспорта. 2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры: объект относится к объектам транспортной инфраструктуры, является линейным объектом, включающим в себя здания и сооружения для эксплуатации объекта. 3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация сооружений: определить при выполнении инженерных изысканий и указать в проектной документации. 4. Принадлежность к опасным производственным объектам: по критериям, установленным законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности, проектируемые здания и сооружения не относятся к опасным производственным объектам. 5. Пожарная и взрывопожарная опасность. Пожарную и взрывопожарную опасность конкретных зданий и сооружений определить и указать в проектной документации. 6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей. Определить и указать в проектной документации 7. В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 312-ФЗ проектируемый объект не относится к объектам инфраструктуры железнодорожного транспорта, являющимися особо опасными, технически сложными в соответствии с законодательством Российской Федерации о железнодорожном транспорте. Уровень ответственности – нормальный. |
| - Особые условия строительства (реконструкции) | Работы ведутся частично на застроенной территории, в зоне действующих предприятий, при наличии подземных коммуникаций, частично на открытой местности. Работы вблизи частей, находящихся под напряжением, или в охранной зоне ВЛ выполняются с учетом обеспечения условий электробезопасности. |
| - Необходимость разработки основных проектных решений (ОПР) или предварительного согласования отдельных проектных решений | На первом этапе выполнения проектной документации разработать основные проектные решения (ОПР), в которых представить: - немасштабную схему путевого развития, выполненную на основе проведенных проработок и рекогносцировки на местности возможности ее реализации; - организацию движения поездов, в составе которой разработать суточный план-график сортировочной и местной работы, с учетом обеспечения максимально возможной параллельности операций, технологию работы станции с учетом планируемого увеличения грузооборота по станции Тольятти на расчетный год; - пояснительную записку с описанием основных решений по разделам и рассмотренным вариантам; - схемы мостов, путепроводов с выбором типа пролетных строений и вариантами архитектурных решений; - архитектурные, объемно-планировочные и конструктивные решения зданий, строений, сооружений, входящих в инфраструктуру линейного объекта; - технико-экономические показатели объектов, а также выполнить расчёт стоимости в прогнозных ценах с учетом освобождения территории строительства (переустройство инженерных коммуникаций, демонтаж объектов и пр.) и сроков реализации проекта. ОПР согласовать в установленном в ОАО «РЖД» порядке и с Самарской областью (Концедентом). Разработка проектной документации в полном объеме осуществляется после согласования Управляющим проектом ОПР и предельной стоимости строительства. |
| - Необходимость выделения этапов строительства и ввода объекта в эксплуатацию | Не требуется |
| - Требования к технико-экономическим показателям объекта проектирования, основным техническим решениям, перспективному расширению объекта строительства | 1. Строительство железнодорожного пути необщего пользования АО ОЭЗ ППТ «Тольятти» с примыканием к путям общего пользования в четной горловине железнодорожной станции Тольятти (технологическое присоединение), длину пути определить проектом. 2. Примыкание железнодорожного пути необщего пользования АО ОЭЗ ППТ «Тольятти» к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования предусмотреть в четной горловине станции Тольятти. 2.1. Место примыкания пути необщего пользования определить согласно действующим приказам Минтранса России. 3. Расположение железнодорожного пути необщего пользования выполнить в границах ППТ, предоставленного АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти». В случае необходимости внести изменения в ППТ и ПМТ. 4.Предусмотреть расчет сетей технологического электроснабжения нетяговых потребителей, при необходимости (согласно расчетам) выполнить их реконструкцию. 5. Грузооборот пути необщего пользования АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Тольятти»» принять в размере 1,736 млн. тонн в год (том числе по прибытию – 0,946 млн. тонн в год, по отправлению – 0,790 млн. тонн в год). 6. Мощность вновь строящихся и реконструируемых сооружений и устройств путевого хозяйства, электрификации, автоматики, телемеханики и связи, набор и объем строительства производственных зданий, сооружений и инженерных сетей определить в проекте на основании строительных и технологических норм железнодорожного транспорта. При наличии нескольких возможных вариантов проектные решения принимать на основе технико-экономического сравнения этих вариантов. 7. Предусмотреть систему отвода паводковых и ливневых вод от проектируемых путей и стрелочных переводов. 8. Выполнить подключение соответствующих устройств и систем к системе единого времени ОАО «РЖД» согласно поручению ОАО «РЖД» от 08.12.2017 № П-СК-250. 9. Предусмотреть реконструкцию или перенос существующих сооружений и инженерных сетей ОАО «РЖД», попадающих в зону строительства, в соответствии с действующей нормативной документацией, в соответствии с техническими условиями ОАО «РЖД», а для сетей и сооружений, не принадлежащих ОАО «РЖД», - с учетом технических условий их владельцев. 10. Предусмотреть (при необходимости) строительство пешеходного перехода через железнодорожные пути. 11. Проект выполнить в увязке с проектами «Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования на станции Тольятти Куйбышевской железной дороги» и «Строительство внутриплощадочных железнодорожных путей необщего пользования, расположенные на Площадке ОЭЗ «Тольятти». 12. Технические решения и параметры проектируемых объектов принять в соответствии с: - требованиями технических регламентов; - требованиями национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - требованиями сводов правил в области проектирования и строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, утвержденных Минтрансом России, в части, не противоречащей требованиям национальных стандартов и сводов правил (частей таких сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - иными межгосударственными и национальными стандартами, сводами правил и нормативными документами в области проектирования и строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, применяемыми на добровольной основе; - техническими и технологическими нормами ОАО «РЖД»; - экономически обоснованными предложениями филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД». |
| - Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Принять в соответствии с действующими нормативными документами, проектом планировки территории и проектом межевания территории, предоставленными АО ОЭЗ «Тольятти». При необходимости внести изменения в проекты ППТ и ПМТ. Применяемые при проектировании материалы и оборудование должны соответствовать стандартам Российской Федерации и иметь сертификаты соответствия качества продукции. |
| - Требования к технологии, режиму работы предприятия; | Круглосуточный круглогодичный с предоставлением технологических перерывов («окон») для технического обслуживания объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта. |
| - Требования к обеспечению санитарно-гигиенических условий труда и мероприятиям по охране труда | Принять согласно действующим нормативным документам. Разработать мероприятия по предотвращению травматизма на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта |
| - Требования к составу природоохранного раздела | Разработать раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» согласно действующим нормативным документам Выполнить при необходимости расчет санитарного разрыва от линии железнодорожного транспорта, мероприятия по защите от шума и другие компенсационные мероприятия. |
| - Требования к режиму пожарной безопасности; | Разработать в соответствии с Техническим регламентом «О требованиях пожарной безопасности», СП 153.13130.2013 «Инфраструктура железнодорожного транспорта. Требования пожарной безопасности» и иными государственными нормативными документами. |
| - Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций; | Разработать раздел ИТМ ГО и ЧС с учетом требований территориального управления МЧС России. |
| - Требования к разработке мероприятий по обеспечению комплексной безопасности объекта; | Разработать в соответствии с нормативными документами и представить Концессионеру самостоятельным разделом. При проектировании предусмотреть меры по обеспечению транспортной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов: - Федеральный закон от 09.02.2007 г. №16-ФЗ «О транспортной безпасности» (в последней редакции); - постановление Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 г. № 29 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства и требований по обеспечению транспортной безопасности объектов (зданий, строений, сооружений), не являющихся объектами транспортной инфраструктуры и расположенных на земельных участках, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры и отнесенных в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к охранным зонам земель транспорта, и о внесении изменений в положение о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию»; - постановление Правительства Российской Федерации от 18.07.2016 г. № 686; - постановление Правительства Российской Федерации от 26.09.2016 г. № 969; - постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2017 г. № 495. |
| - Требования к разработке мероприятий по предотвращению террористических актов | Разработать «Мероприятия по предотвращению террористических актов» в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.02.2011 г. № 73, «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам» и СП 132.13330.2011 Свод правил. «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования». Класс значимости объекта определить в проекте и согласовать с Концессионером в установленном порядке. |
| - Требования по энергетической эффективности проектируемых зданий и сооружений | Разработать отдельным разделом «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов». |
| - Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» на основании требований Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и Градостроительного Кодекса Российской Федерации. |
| - Необходимость проектирования объектов жилищного, коммунального и социально-культурного назначения | Проектирование объектов жилищного, коммунального и социально-культурного назначения не выполнять. |
| - Технические условия, исходная и разрешительная документация | Исходно-разрешительная документация предоставляется Куйбышевской железной дорогой и субъектом РФ. Актуальные проекты планировки территории и межевания территории предоставляются АО ОЭЗ ППТ «Тольятти». Сбор исходных данных, получение технических условий, необходимых для разработки документации, в том числе от сторонних организаций осуществляет проектная организация при участии Концессионера и Куйбышевской железной дороги. Предложения филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД» носят рекомендательный характер и принимаются в проекте с учетом требований нормативных документов и экономической эффективности. В случае отсутствия объекта нового строительства в Схеме территориального планирования Российской Федерации (СТП) в области федерального транспорта субъект РФ организовывает внесение объекта в СТП. |
| - Необходимость выполнения обследовательских работ и инженерных изысканий | Выполнить комплекс инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 (пункты, включенные в Перечень национальных стандартов и сводов правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1521, принять по СП 47.133330.2012) и нормативных документов субъекта Российской Федерации. Выполнить в необходимом для проектирования объеме, комплекс обследований конструкций и технического состояния реконструируемых объектов согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». Инженерно-геодезические изыскания выполнить в местной системе координат, в Балтийской системе высот. Программу изысканий согласовать с Концессионером. Оформить регистрацию инженерных изысканий установленным порядком. |
| - Требования к составу и оформлению проектной документации | 1.Состав и содержание комплекта проектной документации для представления на государственную экспертизу должны соответствовать «Положению о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 (в редакции, действующей на момент выпуска проектной документации), включая разделы «Проект организации строительства» и «Смета на строительство», и другим действующим государственным нормативным документам. В составе документации представить ведомости объемов работ, на основе которых составлены сметные расчеты. В спецификациях предусмотреть разделение на оборудование и материалы. 2. Для ОАО «РЖД» дополнительно к указанному выше комплекту разработать и представить в составе проектной документации необходимые разделы, описывающие технические решения проекта и технологические процессы работы проектируемого объекта в объеме, соответствующем Порядку разработки, согласования и утверждения проектной и рабочей документации на строительство и реконструкцию объектов ОАО «РЖД», в том числе разделы «Организация движения». 3. Оформление документации выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». 4. Подготовить пакет документов в электронном виде для получения разрешения на строительство согласно части 7 пункта 3 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |
| - Требования к разработке сметной документации | 1. Сметную документацию составить с применением действующих сметных нормативов, включенных в федеральный реестр. 2. При разработке сметной документации руководствоваться - методическими документами Минстроя России и подведомственных ему организаций по сметному нормированию и ценообразованию; - Порядком определения стоимости строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и других объектов ОАО «РЖД» с применением отраслевой сметно-нормативной базы ОСНБЖ-2001 (ОПДС 2821.2011), Порядком определения текущей стоимости и оформления сметной документации в двух уровнях цен (базисном и текущем) объектов капитального строительства ОАО «РЖД» (ОПДСтс-424.2014) и другими действующими нормативными документами ОАО «РЖД» по сметному нормированию и ценообразованию, в части, не противоречащей указанным выше нормам. 3. Представить: - локальные, объектные расчеты (сметы) в базисном уровне на 1 января 2000 года; - сводный сметный расчет в базисном уровне цен на 1 января 2000 года с пересчетом в текущие цены итоговых сумм в конце данного расчета. 4. Пересчет в текущие цены производить базисно-индексным методом с применением федеральных индексов изменения сметной стоимости к ОСНБЖ-2001, рекомендованных Минстроем России, на дату (месяц/ квартал/ год) передачи стадии сметной документации на проверку достоверности определения сметной стоимости в ФАУ «Главгоэкспертиза России». 5. Выполнить и представить для ОАО «РЖД» отдельным документом расчет стоимости строительства в прогнозном уровне цен соответствующих лет строительства на основании графика производства работ в проекте организации строительства. 6. Сформировать ведомость сметной стоимости групп объектов капитального строительства (ВССГО) по собственникам / балансодержателям - филиалам и структурным подразделениям ОАО «РЖД». 7. В составе сметной документации предусмотреть затраты на выполнение пусконаладочных работ. 8. Электронный вид сметной документации представить в формате *arp (*arps), *xls. |
| - Требования к согласованию проектных решений | Согласование разработанной проектной документации с причастными подразделениями ОАО «РЖД», компетентными государственными органами, органами местного самоуправления, с организациями, выдавшими технические условия на присоединение к инженерным сетям или переустройство принадлежащих им объектов осуществляет генеральная проектная организация с участием Концессионера. Перед направлением проектной и сметной документации на государственную экспертизу необходимо обеспечить ее согласование с Самарской областью (Концедентом) в соответствии с условиями концессионного соглашения. Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации организует Концессионер с участием генеральной проектной организации. |
| - Количество экземпляров проектной документации | Материалы изысканий, обследовательских и обмерных работ: 4 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе. Проектная документация: До экспертизы: 4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе. После экспертизы: 4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе Рабочая документация: 5 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе. Формат файлов электронной версии должен соответствовать требованиям к формату электронных документов, утвержденным приказом Минстроя России от 12.05.2017 г. №783/пр. Кроме того, в электронной версии проектной документации представить пояснительную записку раздела 1 (без сканированных приложений) в формате .doc, сводный генплан с инженерными сетями в формате .dwg и спецификации (по форме, предоставленной Концессионером) в формате .xls. Сформировать ведомость сметной стоимости групп объектов капитального строительства (ВССГО) по собственникам / балансодержателям - филиалам и структурным подразделениям ОАО «РЖД». |
| - Требования по предоставлению документации для проведения конкурса по выбору подрядчиков на строительство | Последним этапом проектирования предусмотреть разработку технической части конкурсной документации. Конкурсная документация разрабатывается и предоставляется на отдельном CD-диске. |

| Подписи Сторон: |  |
| --- | --- |
| От Концедента: _________________ _____________ | От Концессионера: ___________________ ______________ |

- Приложение 15Б. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВНУТРИПЛОЩАДНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ПЛОЩАДКЕ 
ОЭЗ «ТОЛЬЯТТИ»

приложение к концессионному соглашению о создании (строительстве) и эксплуатации инфраструктуры железнодорожного транспорта для обеспечения деятельности ОЭЗ ППТ «Тольятти»

Наименование объекта 
капитального строительства:

«Внутриплощадочные железнодорожные пути необщего пользования, расположенные на Площадке ОЭЗ «Тольятти»

| Код объекта в СПиУИ ОАО «РЖД»: | 001.2019.10003663 |  |
| --- | --- | --- |

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| - Основание для проектирования | Решение застройщика – Инвестиционная программа ОАО «РЖД» |
| - Вид строительства | Строительство новых объектов и реконструкция существующих |
| - Местонахождение объекта | Российская Федерация, Самарская область |
| - Источник финансирования | Инвестиционный бюджет ОАО «РЖД» |
| - Объем проектных работ | 1. Проектная документация. 2. Рабочая документация. |
| - Плановый срок начала строительства (реконструкции) | Плановый срок начала строительства 2020 год |
| - Идентификация зданий и сооружений по признакам, указанным в статье 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | 1. Назначение: по Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008) – 210.00.11.10.220 здания станций грузовых и 220.41.20.20.640 сооружения железнодорожного транспорта. 2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры: объект относится к объектам транспортной инфраструктуры, является линейным объектом, включающим в себя здания и сооружения для эксплуатации объекта. 3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация сооружений: определить при выполнении инженерных изысканий и указать в проектной документации. 4. Принадлежность к опасным производственным объектам: по критериям, установленным законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности, проектируемые здания и сооружения не относятся к опасным производственным объектам. 5. Пожарная и взрывопожарная опасность. Пожарную и взрывопожарную опасность конкретных зданий и сооружений определить и указать в проектной документации. 6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей. Определить и указать в проектной документации 7. В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 312-ФЗ проектируемый объект не относится к объектам инфраструктуры железнодорожного транспорта, являющимися особо опасными, технически сложными в соответствии с законодательством Российской Федерации о железнодорожном транспорте. Уровень ответственности – нормальный. |
| - Особые условия строительства (реконструкции) | Работы ведутся на частично застроенной территории, в зоне действующих предприятий. Работы вблизи частей, находящихся под напряжением, или в охранной зоне ВЛ выполняются с учетом обеспечения условий электробезопасности. |
| - Необходимость разработки основных проектных решений (ОПР) или предварительного согласования отдельных проектных решений | На первом этапе выполнения проектной документации разработать основные проектные решения (ОПР), в которых представить: - немасштабную схему путевого развития, выполненную на основе проведенных проработок и рекогносцировки на местности возможности ее реализации; - организацию движения поездов, в составе которой разработать суточный план-график сортировочной и местной работы, с учетом обеспечения максимально возможной параллельности операций, технологию работы станции с учетом планируемого увеличения грузооборота по станции Тольятти на расчетный год; - пояснительную записку с описанием основных решений по разделам и рассмотренным вариантам; - откорректированную масштабную схему железнодорожной станции; - архитектурные, объемно-планировочные и конструктивные решения зданий, строений, сооружений, входящих в инфраструктуру линейного объекта; - технико-экономические показатели объектов, а также выполнить расчёт стоимости в прогнозных ценах с учетом освобождения территории строительства (переустройство инженерных коммуникаций, демонтаж объектов и пр.) и сроков реализации проекта. ОПР согласовать в установленном порядке с подразделениями ОАО «РЖД»: КБШ ЖД и с Самарской областью (Концедентом). Разработка проектной документации в полном объеме осуществляется после согласования Управляющим проектом ОПР и предельной стоимости строительства. |
| - Необходимость выделения этапов строительства и ввода объекта в эксплуатацию | Не требуется |
| - Требования к технико-экономическим показателям объекта проектирования, основным техническим решениям, перспективному расширению объекта строительства | - Грузооборот пути необщего пользования АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Тольятти»» принять в размере 1,736 млн. тонн в год (том числе по прибытию – 0,946 млн. тонн в год, по отправлению – 0,790 млн. тонн в год). - Предусмотреть строительство путей для расформирования и формирования групп вагонов (количество и полезную длину определить проектом, но не менее двух путей вместимостью не менее двухсуточного количества прибытия и отправления вагонов). - Предусмотреть строительство погрузочно-выгрузочных путей (количество и полезную длину определить проектом). - Места пересечений автомобильных дорог с железнодорожными путями необщего пользования АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» оборудовать согласно установленным требованиям. - Предусмотреть освещение путей, стрелочных переводов и мест погрузки(выгрузки) согласно установленным нормам. - Предусмотреть расчет сетей технологического электроснабжения нетяговых потребителей, при необходимости (согласно расчетам) выполнить их реконструкцию. Освещение учесть светодиодное. - Предусмотреть телефонную связь между дежурным по станции Тольятти и оператором перевозочного процесса АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти». - Мощность вновь строящихся и реконструируемых сооружений и устройств путевого хозяйства, электрификации, автоматики, телемеханики и связи, набор и объем строительства производственных зданий, сооружений и инженерных сетей определить в проекте на основании строительных и технологических норм железнодорожного транспорта. При наличии нескольких возможных вариантов проектные решения принимать на основе технико-экономического сравнения этих вариантов. - Произвести оборудование маршрутов служебных проходов в соответствии с нормами и правилами нормативных документов. - Предусмотреть систему отвода паводковых и ливневых вод от проектируемых путей и стрелочных переводов. - Систему очистки от снега вновь укладываемых стрелочных переводов определить проектом. - Выполнить подключение соответствующих устройств и систем к системе единого времени ОАО «РЖД» согласно поручению ОАО «РЖД» от 08.12.2017 № П-СК-250. - Предусмотреть реконструкцию или перенос существующих сооружений и инженерных сетей, попадающих в зону строительства, в соответствии с действующей нормативной документацией, в соответствии с техническими условиями их владельцев. - Проект выполнить в увязке с проектом «Строительство соединительного железнодорожного пути необщего пользования от станции Тольятти Куйбышевской железной дороги до границы Площадки ОЭЗ «Тольятти». - Предусмотреть проектирование таможенной зоны по отдельно предоставляемым исходным данным - Определить проектом дополнительное развитие инфраструктуры железнодорожного пути необщего пользования АО ОЭЗ «Тольятти». с учетом перспективной технологии работы, максимального суточного прибытия (отправления) вагонов, коэффициента неравномерности и обеспечения переработки заявленного грузооборота. - Технические решения и параметры проектируемых объектов принять в соответствии с: -ТУ ОАО «РЖД» № исх-8813 от 17.05.2019 г. - требованиями технических регламентов; - требованиями национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - требованиями сводов правил в области проектирования и строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, утвержденных Минтрансом России, в части, не противоречащей требованиям национальных стандартов и сводов правил (частей таких сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - иными межгосударственными и национальными стандартами, сводами правил и нормативными документами в области проектирования и строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, применяемыми на добровольной основе; - техническими и технологическими нормами ОАО «РЖД»; - экономически обоснованными предложениями филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД». |
| - Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Принять в соответствии с действующими нормативными документами, проектом планировки территории и проектом межевания территории, предоставляемых АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти». Применяемые при проектировании материалы и оборудование должны соответствовать стандартам Российской Федерации и иметь сертификаты соответствия качества продукции. |
| - Требования к технологии, режиму работы предприятия; | Круглосуточный круглогодичный с предоставлением технологических перерывов («окон») для технического обслуживания объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта. |
| - Требования к обеспечению санитарно-гигиенических условий труда и мероприятиям по охране труда | Принять согласно действующим нормативным документам. Разработать мероприятия по предотвращению травматизма на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта |
| - Требования к составу природоохранного раздела | Разработать раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» согласно действующим нормативным документам. Выполнить при необходимости расчет санитарного разрыва от линии железнодорожного транспорта, мероприятия по защите от шума и другие компенсационные мероприятия. |
| - Требования к режиму пожарной безопасности; | Разработать в соответствии с Техническим регламентом «О требованиях пожарной безопасности», СП 153.13130.2013 «Инфраструктура железнодорожного транспорта. Требования пожарной безопасности» и иными государственными нормативными документами. |
| - Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций; | Разработать раздел ИТМ ГО и ЧС с учетом требований территориального управления МЧС России. |
| - Требования к разработке мероприятий по обеспечению комплексной безопасности объекта; | Разработать в соответствии с нормативными документами и представить Концессионеру самостоятельным разделом. При проектировании предусмотреть меры по обеспечению транспортной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов: - Федеральный закон от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безпасности» (в последней редакции); - постановление Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 г. № 29 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства и требований по обеспечению транспортной безопасности объектов (зданий, строений, сооружений), не являющихся объектами транспортной инфраструктуры и расположенных на земельных участках, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры и отнесенных в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к охранным зонам земель транспорта, и о внесении изменений в положение о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию»; - постановление Правительства Российской Федерации от 18.07.2016 г. № 686; - постановление Правительства Российской Федерации от 26.09.2016 г. № 969; - постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2017 г. № 495. |
| - Требования к разработке мероприятий по предотвращению террористических актов | Разработать «Мероприятия по предотвращению террористических актов» в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.02.2011 г. № 73, «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам» и СП 132.13330.2011 Свод правил. «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования». Класс значимости объекта определить в проекте и согласовать с Концессионером в установленном порядке. |
| - Требования по энергетической эффективности проектируемых зданий и сооружений | Разработать отдельным разделом «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» |
| - Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» на основании требований Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и Градостроительного Кодекса Российской Федерации. |
| - Необходимость проектирования объектов жилищного, коммунального и социально-культурного назначения | Проектирование объектов жилищного, коммунального и социально-культурного назначения не выполнять. |
| - Технические условия, исходная и разрешительная документация | Исходно-разрешительная документация предоставляется Куйбышевской железной дорогой и субъектом РФ. Сбор исходных данных, получение технических условий, необходимых для разработки документации, в том числе от сторонних организаций осуществляет проектная организация при участии Заказчика и Куйбышевской железной дороги. Предложения филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД» носят рекомендательный характер и принимаются в проекте с учетом требований нормативных документов и экономической эффективности. В случае отсутствия объекта нового строительства в Схеме территориального планирования Российской Федерации (СТП) в области федерального транспорта субъект РФ организовывает внесение объекта в СТП. |
| - Необходимость выполнения обследовательских работ и инженерных изысканий | Выполнить комплекс инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 (пункты, включенные в Перечень национальных стандартов и сводов правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1521, принять по СП 47.133330.2012) и нормативных документов субъекта Российской Федерации. Выполнить в необходимом для проектирования объеме, комплекс обследований конструкций и технического состояния реконструируемых объектов согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». Инженерно-геодезические изыскания выполнить в системе (МСК-63) координат, в Балтийской системе высот. Программу изысканий согласовать с Концессионером. Оформить регистрацию инженерных изысканий установленным порядком. |
| - Требования к составу и оформлению проектной документации | Состав и содержание комплекта проектной документации для представления на государственную экспертизу должны соответствовать «Положению о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 (в редакции, действующей на момент выпуска проектной документации), включая разделы «Проект организации строительства» и «Смета на строительство», и другим действующим государственным нормативным документам. В составе документации представить ведомости объемов работ, на основе которых составлены сметные расчеты. В спецификациях предусмотреть разделение на оборудование и материалы. 2. Для ОАО «РЖД» дополнительно к указанному выше комплекту разработать и представить в составе проектной документации необходимые разделы, описывающие технические решения проекта и технологические процессы работы проектируемого объекта в объеме, соответствующем Порядку разработки, согласования и утверждения проектной и рабочей документации на строительство и реконструкцию объектов ОАО «РЖД», в том числе разделы «Организация движения». 3. Оформление документации выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». 4. Подготовить пакет документов в электронном виде для получения разрешения на строительство согласно части 7 пункта 3 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |
| - Требования к разработке сметной документации | 1. Сметную документацию составить с применением действующих сметных нормативов, включенных в федеральный реестр. 2. При разработке сметной документации руководствоваться - методическими документами Минстроя России и подведомственных ему организаций по сметному нормированию и ценообразованию; - Порядком определения стоимости строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и других объектов ОАО «РЖД» с применением отраслевой сметно-нормативной базы ОСНБЖ-2001 (ОПДС 2821.2011), Порядком определения текущей стоимости и оформления сметной документации в двух уровнях цен (базисном и текущем) объектов капитального строительства ОАО «РЖД» (ОПДСтс-424.2014) и другими действующими нормативными документами ОАО «РЖД» по сметному нормированию и ценообразованию, в части, не противоречащей указанным выше нормам. 3. Представить: - локальные, объектные расчеты (сметы) в базисном уровне на 1 января 2000 года; - сводный сметный расчет в базисном уровне цен на 1 января 2000 года с пересчетом в текущие цены итоговых сумм в конце данного расчета. 4. Пересчет в текущие цены производить базисно-индексным методом с применением федеральных индексов изменения сметной стоимости к ОСНБЖ-2001, рекомендованных Минстроем России, на дату (месяц/ квартал/ год) передачи стадии сметной документации на проверку достоверности определения сметной стоимости в ФАУ «Главгосэкспертиза России». 5. Выполнить и представить для ОАО «РЖД» отдельным документом расчет стоимости строительства в прогнозном уровне цен соответствующих лет строительства на основании графика производства работ в проекте организации строительства. 6. В составе сметной документации предусмотреть затраты на выполнение пусконаладочных работ. 7. Электронный вид сметной документации представить в формате *arp (*arps), *xls. |
| - Требования к согласованию проектных решений | Согласование разработанной проектной документации с причастными подразделениями ОАО «РЖД», компетентными государственными органами, органами местного самоуправления, с организациями, выдавшими технические условия на присоединение к инженерным сетям или переустройство принадлежащих им объектов осуществляет генеральная проектная организация с участием Концессионера. Перед направлением проектной и сметной документации на государственную экспертизу необходимо обеспечить ее согласование с Самарской областью (Концедентом) в соответствии с условиями концессионного соглашения. Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации организует Концессионер с участием генеральной проектной организации. |
| - Количество экземпляров проектной документации | Материалы изысканий, обследовательских и обмерных работ: 4 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе. Проектная документация: До экспертизы: 4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе. После экспертизы: 4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе Рабочая документация: 5 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе. Формат файлов электронной версии должен соответствовать требованиям к формату электронных документов, утвержденным приказом Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр. Кроме того, в электронной версии проектной документации представить пояснительную записку раздела 1 (без сканированных приложений) в формате .doc, сводный генплан с инженерными сетями в формате .dwg и спецификации (по форме, предоставленной Концессионером) в формате .xls. Сформировать ведомость сметной стоимости групп объектов капитального строительства (ВССГО) по собственникам / балансодержателям - филиалам и структурным подразделениям ОАО «РЖД». |
| - Требования по предоставлению документации для проведения конкурса по выбору подрядчиков на строительство | Последним этапом проектирования предусмотреть разработку технической части конкурсной документации. Конкурсная документация разрабатывается и предоставляется на отдельном CD-диске. |

| Подписи Сторон: |  |
| --- | --- |
| От Концедента: _________________ _____________ | От Концессионера: ___________________ ______________ |